课题3水的净化 教案

【教学目标】

知识目标 （1）使学生知道沉淀，过滤，吸附，蒸馏是净化的常用方法

（2）了解纯净水和自然水，硬水与软水的区别

（3）了解自来水厂的净化过程，培养学生的动手能力

能力目标   会做沉淀和过滤实验，培养学生的动手能力

情感态度和价值观目标：对学生进行软化卫生教育，培养学生的节水意识，培养科学的态度和实验习惯。

【教学重点】（1）常用净化水的方法（2）硬水和软水（3）过滤实验原理及注意事项

【教学难点】（1）了解纯净水和自然水，硬水与软水的区别（2）过滤实验的操作

【教学方法】实验学习法，课堂讨论法

【教学用具】（1）过滤实验：烧杯，明矾，玻璃棒

（2）沉淀实验：滤纸，剪刀，烧杯，玻璃棒，漏斗，铁架台

（3）制取蒸馏水的实验器材

【教学过程】

（引入）同学们看，这两杯水有什么不同吗？（一杯是纯净水，一杯是湖水）纯净水是无色清澈的透明液体而另一杯是比较浑浊的，这杯水我们可以饮用吗？[来源:学科网ZXXK]

（ 学生）不能，因为有杂质

（老师）同学们回答正确。这杯水我们不能饮用那我们通过什么方法处去杂质可以饮用那？这就是我们今天的学习内容——《水的净化》，也就是把不干净的水变成干净的水。

（设问）我们的生活离不开水，我想问问大家你们知道我们每天饮用的自来水是怎样的一个净化过程吗？

（学生）不知道。

（老师）好下面我们就看一下这张挂图，来了解一下自来水厂净化过程

（板书）自来水厂的净化过程

（老师）首先我们从水库取出，大家看这是未处理的湖水大颗粒的沉淀速度比较快，一些小颗粒的沉淀速度比较慢。所以必须加入一种试剂——明矾，它是百色晶体，可以加快沉淀的速度，沉淀完之后再过滤，经过滤后虽然处去看的见的杂质那还有看不见的杂质，我们采用活性炭来吸附。经吸附后的水我们不可以饮用，因为里面有我们看不见的细菌，我们必须投入药消毒这样我们就可以饮用，以上就是自来水厂的净化水的过程。结合实验着重介绍实验原理及注意事项，也就是不容性的杂质的净化

（板书）    加絮凝剂                 加活性炭

取水————沉淀 ————过滤————吸附————消毒————用户

（板书）不容性的杂质的净化

（介绍）过滤的仪器滤纸，滤纸，烧杯，玻璃棒，漏斗，铁架台

（演示实验）取一个烧杯，盛大杯浑浊的湖水。向其加入3勺 的明矾粉末，搅拌溶解后，静止观察现象。

（讲述）下面请同学们来观察一下烧杯有什么现象产生？

（学生）有沉淀产生

（讲述）以上实验可以说明明矾加快沉淀的速度

1：沉淀（加絮凝剂）如明矾加快沉淀的速度

（操作）

下面我将烧杯中的未处理的水进行过滤，看看有什么变化？在做实验前，我们先学习以下怎样制作过滤器取一张滤纸把它对半折在对半折，然后打开，三层滤纸放在一起，一层放在一起把它放在漏斗上，使之紧贴在漏斗壁,并且滤纸的边缘低于漏斗的边缘。用少量的水润湿纸并实现它们之间没有气泡（否责会影响过滤的速度）架好漏斗后使漏斗的下端口紧靠烧杯内壁过滤时盛浑浊液的烧杯口紧靠玻璃棒，并且玻璃棒的要轻轻斜靠在三层滤纸的一边，液体要低于绿内障的边缘（边讲边操作）

2.过滤（把不容物过滤）[来源:学科网]

好我们现在就总结以下过滤操作的要求：“一贴二低三靠”

“一贴”是滤纸仅贴漏斗壁

“二低”是滤纸低于漏斗边缘，滤液低于滤纸的边缘

“三靠”是倾斜液体的烧杯和玻璃棒相靠，玻璃棒的下端与三层滤纸的一边相靠，漏斗下端的尖嘴和烧杯的内壁相靠

（提问）同学们看经过处理的水变的澄清了是吗？

（学生）是

（提问）那是不是可以喝？

（讲解）对，不能喝。我们只是处去了看的见的杂质，而水中还有许多看不 见的杂质。需要用吸附剂除（活性炭）再经消毒就可以喝了

3.吸附（加活性炭就可以吸附）

4.消毒：煮沸，加入次氯酸钙通入CL2

（提问）同学们再想想上面经过处理的水可以喝吗？

（学生）不能

（讲述）对那不是纯净物。我们只要是除去可水中的不容物质而在水中的许多可容物质比如我们看到的水垢它是水中大量的钙。镁化合物在加热或常时间的放置就生成的水垢。也就是可容物质的净化[来源:学.科.网Z.X.X.K]

（板书）可容物质的净化

- 硬水：含较多的可容性物质钙镁化合物的水

- 软水：不含或含少量的可容性物质钙镁化合物的水

（讲述）那么，我们如何鉴别它们呢？我们 是不用肥皂水来鉴别的[来源:Zxxk.Com]

（演示实验）分别向两杯同样清澈透明的水中加入肥皂水不断的搅拌观察现象

（提问）同学们看这两只烧杯中的现象有什么不同？

（学生回答）一个泡沫多，一个泡沫少。

（讲解）产生泡沫多的是软水，产生渣泡沫少的是硬水。

3.鉴别：用肥皂水：渣硬沫软

（讨论）生活中为什么不用硬水，有什么危害？[来源:学科网]

4.硬水的危害:

(小结)硬水洗衣服,即很费肥皂也洗不干净衣服,时间常了衣服会变硬;硬水会使锅炉内结垢,不仅浪费燃料,而且使锅炉内管道局部过热,易引起管道变形,爆炸.

(讨论)那么硬水如何转化为软水?

5.硬水的软化

（小结）生活中通过煮沸来降低水的硬度，而在工业上和实验室用水的蒸馏来降低水的硬度。

生活上：煮沸

工业上：

蒸馏： 液  加热  气  冷凝  液（蒸馏水）

实验室：[来源:学科网ZXXK]

（演示实验）实验室制取蒸馏水的过程。[来源:Zxxk.Com]

（介绍）蒸馏装置：由蒸馏瓶，温度计，冷凝管，接液管，接受瓶组成。温度计水银球的上银和蒸馏头侧管的下限在同一水平线上，冷凝水应从冷凝管的下口流入，上楼流出，以保证冷凝管的套管中充满水，用不带支管的接液管时，接液管与接受瓶之间不可用塞子连接，以造成封闭体系。

（小结）本节课的三大问题：1.不溶性杂质的净化步骤

2.着重掌握过滤的实验原理及注意要点

3.掌握硬水，软水的概念及区别[

【 板 书 设 计】

课题3     水的净化

- 自来水厂的精华过程[来源:Zxxk.Com]

取水  加 凝剂  沉淀     过滤  加活性炭  吸附      消毒    用户

- 不了溶性杂质的净化

  - 沉淀（加 凝剂：如用明矾，加快沉淀速度）

  - 过滤（把不溶于水的固体和液体分开）

操作要求：一贴二低三靠

  - 吸附（用活性炭进行吸附，除去水中的杂质和嗅味）

  - 消毒（煮沸，通入氯气或加入氯酸钙）

- 可溶性杂质的净化

  - 硬水：含较多可溶性钙镁化合物的水。

软水：不含或含有少量钙镁化合物的水。

  - 区别：加入肥皂水：渣硬沫软

  - 硬水的危害

  - 硬水的软化   生活上：煮沸

工业上和实验室： 蒸馏：液 加热 气 冷凝 液（蒸馏水）