化工生产流程中Mg、Al性质的考查

——混合物的分离、提纯

[学习目标]

通过提纯方案的设计，初步掌握混合物的分离、提纯方法，并能书写相应的化学(或离子)方程式。

通过对化工流程题的分析，了解金属及其化合物常考知识点及考查方式，明确流程题的一般解题方法。

【复习回顾】

书写化学（或离子）方程式：

①氧化铝溶于盐酸：                                                                 ；

②氧化铝溶于氢氧化钠溶液：                                                         ；

③制备氢氧化铝：                                                                   ；

；

。

【选择除杂试剂】

选择合适的试剂对下列物质进行除杂（括号里的为杂质），并写出分离操作。

①Mg(Al)：                                     ；

②MgO(Al2O3)：                                 ；

③MgCl2(AlCl3)：                                。

【设计提纯方案】

已知：铝土矿的主要成分是Al2O3，此外还含有少量SiO2、Fe2O3等杂质。

分析：Al2O3属于      氧化物，SiO2属于      氧化物，Fe2O3属于      氧化物。

方案：(设计并绘出实验流程图)

【课堂练习】

1．	工业上用某种氧化铝矿石(含Fe2O3杂质)为原料冶炼铝的工艺流程如下：

对上述流程中的判断正确的是 (　　)

A．试剂X可以为氨水，沉淀中含有铁的化合物

B．CO2可以用H2SO4溶液或稀盐酸代替

C．反应Ⅱ中的反应为CO2＋AlO＋2H2O===Al(OH)3↓＋HCO

D．工业上还可采用Fe还原Al2O3的方法制Al，成本更低

2．	(2013·大纲全国卷，29)铝是一种应用广泛的金属，工业上用Al2O3和冰晶石(Na3AlF6)混合熔融电解制得。

①铝土矿的主要成分是Al2O3和SiO2等。从铝土矿中提炼Al2O3的流程如下：

②以萤石(CaF2)和纯碱为原料制备冰晶石的流程如下：

回答下列问题：

(1)写出反应1的化学方程式______________________________________________。

(2)滤液Ⅰ中加入CaO生成的沉淀是________，反应2的离子方程式为：

_______________________________________________________________________。

(3)E可作为建筑材料，化合物C是________，写出由D制备冰晶石的化学方程式：

________________________________________________________________________。

(4)电解法制铝的化学方程式是________________________________，以石墨为电极，阳极产生的混合气体的成分是	________。

3．	MgSO4·7H2O是一种重要的化工原料。某研究性学习小组设计了利用菱镁矿石(主要成分是MgCO3，并含有MnCO3、SiO2杂质)制取MgSO4·7H2O的实验，流程如下。

(1)第①步研磨的目的是____________________，所得滤液主要含__________________、__________________等溶质。

(2)第②步反应的离子方程式为___________________________________________。

(3)第③步浓缩结晶后，要经过________、洗涤、干燥等步骤才可得到MgSO4·7H2O，洗涤沉淀的基本操作是__________________________________________________。

(4)若制得MgSO4·7H2O质量为82.00 g，测得MnO2质量为1.74 g，且测得第①步滤渣质量为4.70 g，忽略各物质在溶液中的溶解损失，可计算出菱镁矿石中MgCO3的质量分数为____________________。

【拓展练习】

请根据资料卡片中的信息，设计方案提取使用后“暖宝宝”中的主要金属。

[资料卡片]

①品名：“暖宝宝”(一次性粘贴型暖身贴)

成分：铁粉、食盐、活性炭、蛭石、水等

用法：使用前，打开外袋取出内袋，直接贴在衣服上。打开外袋后可保持温暖12小时。

②蛭石是一种良好的保温材料，属于硅酸盐。其主要的化学成分(%)如下：

| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37~43 | 9~17 | 5~24 | 11~23 | 0.5~9 |

③已知：开始生成氢氧化物沉淀到沉淀完全的pH范围分别为：

Fe(OH)3：2.7~3.7    Fe(OH)2：7.6~9.6    Mg(OH)2：9.6~11.1   Al(OH)3：4.0~5.2

1、根据“暖宝宝”的成分推测暖宝宝的发热原理，写出相应的反应式。

2、设计并绘出流程图，提取使用后暖宝宝中的金属。